### Slide 1: Giới thiệu về Đặt tên dựa trên thuộc tính phi tập trung

- Bối cảnh: Các hệ thống ngang hàng (P2P) đang chuyển dịch từ tìm kiếm theo khóa (key) sang tìm kiếm theo mô tả (cặp thuộc tính - giá trị).

- Vấn đề: Truy vấn từng nút trong mạng P2P là không khả thi (tốn tài nguyên).

- Giải pháp: Ánh xạ cặp thuộc tính - giá trị đến các máy chủ chỉ mục (Index Servers).

- Mục tiêu: Xây dựng một chỉ mục phân tán giúp tìm kiếm thực thể nhanh chóng bằng các biểu thức logic.

### Slide 2: Cách tiếp cận đơn giản: Sử dụng chỉ mục phân tán

- Mô hình: Mỗi thuộc tính $A$ được quản lý bởi một máy chủ. Máy chủ này lưu trữ danh sách các thực thể $E$ có giá trị $val$ tương ứng.

- Xử lý truy vấn:

  - Khách hàng gửi yêu cầu đến các máy chủ phụ trách từng thuộc tính trong truy vấn.

  - Ví dụ: Truy vấn (Country=NL) AND (CommonName=Main server) sẽ gửi đến máy chủ "Country" và máy chủ "CommonName".

- Phân mảnh dữ liệu: Để tránh quá tải, một thuộc tính $a_k$ có thể được chia nhỏ và phân phối cho một nhóm máy chủ $S_k$ thông qua hàm ánh xạ $F(a_k, v)$.

### Slide 3: Hạn chế của phương pháp phân phối đơn giản

- Chi phí giao tiếp: Truy vấn $k$ thuộc tính yêu cầu liên hệ với ít nhất $k$ máy chủ.

- Tải xử lý cho Client: Máy khách phải tự thực hiện các phép toán tập hợp (giao, hợp) từ kết quả trả về.

  - Vấn đề "Họ Smith": Nếu một giá trị quá phổ biến, máy khách phải tải về hàng triệu bản ghi chỉ để lọc ra một vài kết quả khớp.

- Truy vấn phạm vi: Rất khó khăn khi thực hiện tìm kiếm trong khoảng giá trị (ví dụ: Giá từ [1000 - 2500]).

### Slide 4: Giải pháp Đường cong lấp đầy không gian (Space-Filling Curves)

- Ý tưởng: Ánh xạ không gian $N$ chiều (tương ứng $N$ thuộc tính) thành một chiều duy nhất (một đường thẳng).

- Đường cong Hilbert:

  - Chia không gian thành các ô vuông con một cách đệ quy.

  - Sử dụng một đường liên tục đi qua tất cả các ô.

- Đặc tính quan trọng: Bảo tồn tính cục bộ (Locality preservation). Các điểm gần nhau trong không gian nhiều chiều có xu hướng nằm gần nhau trên đường cong một chiều.

### Slide 5: Quy trình triển khai hệ thống với Đường cong Hilbert

- Lập chỉ mục: Chuẩn hóa các giá trị thuộc tính về khoảng $[0, 1)$. Một thực thể $E(v_1, v_2, ..., v_n)$ trở thành một tọa độ trong không gian $N$ chiều, tương ứng với một chỉ mục trên đường cong Hilbert.

- Tìm kiếm: Truy vấn phạm vi tạo ra một vùng hình học. Ta tìm tất cả các đoạn của đường cong đi qua vùng đó để lấy chỉ mục tương ứng.

- Lưu trữ (Hệ thống Squid): Kết hợp với vòng Chord. Nút Chord chịu trách nhiệm cho định danh $i$ sẽ lưu trữ các thực thể có chỉ mục Hilbert là $i$.

### Slide 6: Các giải pháp thay thế (Ví dụ: Hệ thống SWORD)

- Cơ chế SWORD: Chuyển cặp (thuộc tính, giá trị) thành một khóa trong bảng băm phân tán (DHT).

- Cấu trúc Khóa:

  - $n$ bit đầu: Định danh tên thuộc tính.

  - $m$ bit tiếp theo: Mã hóa giá trị thuộc tính.

  - Các bit ngẫu nhiên: Đảm bảo tính duy nhất.

- Ưu/Nhược điểm: Hỗ trợ tốt truy vấn khoảng nhưng dễ gây mất cân bằng tải nếu một số thuộc tính được truy vấn quá nhiều.

Slide 7: Tổng kết các phương pháp tiếp cận chính

| Phương pháp | Đặc điểm chính | Ưu điểm/Hạn chế |
| --- | --- | --- |
| Phân chia theo thuộc tính | 1 máy chủ/thuộc tính | Đơn giản nhưng chi phí giao tiếp $O(N)$ cao. |
| Phân chia không gian con | Chia lưới $N$ chiều | Số máy chủ tăng theo hàm mũ $O(2^N)$. |
| Space-Filling Curves | Giảm $N$ chiều xuống 1 chiều | Bảo tồn tính cục bộ, hỗ trợ tốt tìm kiếm vùng. |
| HyperDex | Giảm số chiều (không xuống 1) | Cân bằng tải tốt và đảm bảo tính nhất quán. |